| 采样时间 | 2026年03月20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沙县水务有限公司取水口九项指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析项目 | 色 （度） | 嗅和味 | 氨 以N计 （mg／L） | 肉眼可见物 |  |  | 浑浊度 （NTU） | 高锰酸盐指数 (以O2计)（mg/L） | 菌落总数 （CFU/mL） | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
| 洞天岩水厂 | 18 | 无 | 0.08 | 少量沉淀 |  |  | 4.64 | 2.13 | 261 | 39 | 7 |
| 城南水厂 | 15 | 无 | 0.04 | 无 |  |  | 1.97 | 2.17 | 310 | 21 | 4 |
| 第三水厂 | 15 | 无 | 0.03 | 少量沉淀 |  |  | 3.52 | 1.61 | 360 | 140 | 22 |
| 沙县水务有限公司出厂水九项指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析项目 | 色 （度） | 臭和味 | 肉眼可见物 |  | 浑浊度 （NTU） | 二氧化氯 （mg／L） |  | 高锰酸盐指数 (以O2计)（mg/L） | 菌落总数 （CFU/mL） | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL) |
| GB5749-2022标准限值 | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 |  | ≤1 | ≥0.1 |  | ≤3 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 |
| 洞天岩水厂 | 5 | 无 | 无 |  | 0.25 | 0.14 |  | 0.95 | 0 | 0 | 0 |
| 城南水厂 | 5 | 无 | 无 |  | 0.20 | 0.13 |  | 1.01 | 0 | 0 | 0 |
| 第三水厂 | 5 | 无 | 无 |  | 0.23 | 0.13 |  | 0.86 | 0 | 0 | 0 |
| 备注：菌落总数培养时间为48小时（本页该项目为两日前水样数据）；总大肠菌群培养时间为24小时，大肠埃希氏菌培养时间为24小时，耐热大肠菌培养时间48小时，水样未检出总大肠菌群不必检验大肠埃希氏菌（本页该三项数据均为三日前水样数据）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |