附件3

城市排水许可证核发事项水质执行标准

城市排水许可证核发事项水质执行标准，依据《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)和《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）而制定，检测项目及限值标准如下：

一、第一、二、三类排水户检测项目

| 序号 | 项目 | 单位 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | -- | 6.5-9.5 |
| 2 | 悬浮物 | mg/L | ﹤400 |
| 3 | 动植物油 | mg/L | ﹤100 |
| 4 | 生化需氧量 （5d,20℃） | mg/L | ﹤350 |
| 5 | 化学需氧量 | mg/L | ﹤500 |
| 6 | 阴离子表面活性 | mg/L | ﹤20 |
| 7 | 氨氮 | mg/L | ﹤45 |
| 8 | 总磷 | mg/L | ﹤8 |
| 9 | 色度 | 倍 | ﹤64 |

二、第四类中的施工工地类检测项目

| 序号 | 项目 | 单位 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | -- | 6.5-9.5 |
| 2 | 悬浮物 | mg/L | ﹤400 |
| 3 | 动植物油 | mg/L | ﹤100 |
| 4 | 生化需氧量 （5d,20℃） | mg/L | ﹤350 |
| 5 | 化学需氧量 | mg/L | ﹤500 |
| 6 | 阴离子表面活性 | mg/L | ﹤20 |
| 7 | 氨氮 | mg/L | ﹤45 |
| 8 | 总磷 | mg/L | ﹤8 |
| 9 | 色度 | 倍 | ﹤64 |
| 10 | 易沉固体 | mL/（L15.min） | ﹤10 |

三、第四类中的洗车行业类检测项目

| 序号 | 项目 | 单位 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | -- | 6.5-9.5 |
| 2 | 悬浮物 | mg/L | ﹤400 |
| 3 | 石油类 | mg/L | ﹤15 |
| 4 | 化学需氧量 | mg/L | ﹤500 |
| 5 | 氨氮 | mg/L | ﹤45 |
| 6 | 总磷 | mg/L | ﹤8 |
| 7 | 阴离子表面活性 | mg/L | ﹤20 |
| 8 | 生化需氧量 （5d,20℃） | mg/L | ﹤350 |
| 9 | 色度 | 倍 | ﹤64 |

四、第五类中的排放医疗机构污水的医疗机构检测执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）。

五、第五类中的排放产业废水的厂矿企业执行排污许可证申领标准。